# Einstellstrategie für das Tiefziehen bei KVH Hartung / Plastic Systems

## I. Einleitung

Das Tiefziehen von Heavy-Gauge-Kunststoffen (1–5 mm) wie ABS, ASA, PS und PC-Blend stellt hohe Anforderungen an Heizzeit, Materialhandling und Werkzeugtemperierung. Dieses Dokument vereint wissenschaftlich fundierte Grundlagen mit praxisbewährten Erfahrungswerten aus der Serienfertigung bei KVH Hartung.

Hinweis: Theorie und Praxis sind jeweils klar gekennzeichnet. Praxisabschnitte sind grau hinterlegt.

## II. Materialdaten und Formfenster (Theorie)

| Material | Tg (°C) | Vicat VST (°C) | HDT (°C) | Optimales Formfenster (TKern, °C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS | ~100 | 95–105 | 85–95 | 120–140 |
| ABS/ASA | ~114 | 95–110 | 85–105 | 150–180 |
| PC-Blend | 115–140 | 112–142 | 110–138 | 175–215 |

Praxisbox: Bei PC-Blend ist eine Werkzeugtemperatur von mindestens 90 °C notwendig, da sonst Spannungsrisse und Verzug auftreten. Für PS wird das Werkzeug bei 55–65 °C betrieben, um Schrumpfung zu kontrollieren.

## III. Vortrocknung und Materialhandling (Theorie & Praxis)

| Material | Trocknung notwendig | Praxisempfehlung |
| --- | --- | --- |
| PS | Nein | Keine Trocknung notwendig |
| ABS/ASA | Gering | Bei Platten >3 mm: 2–3 h bei 80 °C |
| PC-Blend | Ja | 4–6 h bei 100–120 °C (Ziel: ≤0,02 % Restfeuchte) |

Praxisbox: - Frische PC/ABS-Platten (direkt vom Hersteller) benötigen meist keine Trocknung — außer den obersten und untersten 2 Platten je Stapel. - Bei gelagerter Ware (>4 Wochen) mindestens 24–48 h Trocknung einplanen.

## IV. Heizzeit-Skalierung und Temperaturverteilung (Skalierungslogik + Formel)

### 4.1 Grundformel für Heizzeit-Skalierung

Die Heizzeit ( t ) skaliert mit der Materialdicke ( d ) nach folgender Potenzregel:

[ t_{neu} = t_{1mm} (  )^n ]

| Material | Exponent ( n ) (Faustregel) |
| --- | --- |
| PS | 2,0 |
| ABS/ASA | 1,7–2,0 |
| PC-Blend | 1,6–1,8 |

Beispielrechnung (ABS, 4 mm, ( n = 1.8 ))

[ t_{4mm} = 20s ^{1.8} 20s  = 252s ]

Praxisbox: Unsere Maschinen laufen in der Praxis mit 15–25 s/mm, je nach Teilegeometrie. Komplexe Werkstücke (z. B. Wolfhaube, 8 mm ABS) benötigen eher 30 s/mm bei reduziertem Heizer.

## V. Werkzeugtemperatur und Zyklussteuerung

| Material | Werkzeugtemperatur (TWerkz) |
| --- | --- |
| PS | 50–65 °C |
| ABS/ASA | 60–80 °C |
| PC-Blend | 90–105 °C |

Praxisbox: Zu kaltes Werkzeug bei PC-Blend lässt das Material nicht korrekt abformen – Details werden nicht übernommen. Empfehlung: TWerkz > 90 °C, besonders bei Sichtteilen.

## VI. Startparameter-Tabelle (Praxisübersicht für Maschinenbediener)

| Material | Dicke | Formart | TKern (°C) | TPlatte (°C) | TWerkz (°C) | t (s) / mm | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS/ASA | 1 mm | negativ | 150–165 | 165–180 | 50–60 | 20 s | schnelle Zykluszeit |
| ABS/ASA | 3 mm | negativ | 165–180 | 185–200 | 65–75 | 60–75 s | Doppelseitenheizung empfohlen |
| PS | 3 mm | positiv | 150–165 | 170–185 | 55–65 | 75 s | Auf Schmelzgrenze achten |
| PC-Blend | 3 mm | positiv | 190–205 | 210–230 | 80–95 | 70–80 s | Pressure Forming sinnvoll |
| PC-Blend | 5 mm | negativ | 200–215 | 225–245 | 90–105 | 125–150 s | lange Heizzeit, Blasenbildung vermeiden |

Praxisbox: - Stempelverstreckung (positiv) verbessert die WDD deutlich. - Bei tiefgezogenen Teilen die Stempelgeschwindigkeit reduzieren (viskositätsangepasst).

## VII. Troubleshooting-Matrix (Serie)

| Defekt | Ursache | Korrekturstrategie |
| --- | --- | --- |
| Schlechte Ausformung | TKern zu niedrig, Werkzeug zu kalt | TWerkz erhöhen, Heizung verlängern |
| Blasen/Schlieren | Material zu feucht / überhitzt | Trocknung optimieren, TPlatte senken |
| Warping (Verzug) | TWerkz zu niedrig, zu schnelles Kühlen | Werkzeugtemperatur erhöhen, Kühlzeit verlängern |
| Lokale Ausdünnung | falscher Stempelzeitpunkt, Heizzonen | Plug-Timing anpassen, Zonenheizung prüfen |

## VIII. Schlussbemerkung & Nutzung

Dieses Dokument ist Grundlage für die Maschinenbedienung, Werkzeugabstimmung und Schulung in der Produktion. Die Kombination aus theoretischer Fundierung und praxiserprobter Anpassung bildet die Basis für stabile Serienprozesse. Rückmeldungen zur weiteren Verbesserung sind willkommen.

Letzte Aktualisierung: 17.10.2025 – R. Köhler, KVH Hartung